# Magazine 轮廓草稿（中文工作版）

# 摘要（约 150 词，待英文定稿）

联邦学习正从数据中心走向真实无线部署，但主流框架和实验设置通常把无线链路当作不可见、不可控的可靠管道，遮蔽了链路配置到文件交付和训练进度之间的关系。本文提出一种基于现成 802.11 硬件的跨层联邦学习 testbed，把真实无线链路从 FL 抽象层下面拿出来，做成可控制、可测量、可重复的实验载体。系统通过 802.11 monitor 模式与原始帧注入，直接构造、发送和观测空口帧，并控制实验所需的关键 PHY/MAC 参数。文章首先阐述 testbed 需求和载体选择，然后描述跨层架构与可编程空口、跨层契约与分层验证方法，最后展示正式实验证据——包括能力资格确认、MCS 重复实验和端到端 FL 轮次实验——并讨论实验洞察、证据边界和开放挑战。

待定稿细化：摘要最终英文措辞、精确词数和三项贡献的目标/完成态表述。

# 第 1 节 Introduction（约 600 词）

联邦学习（Federated Learning, FL）使多个客户端在不共享原始数据的前提下协作训练共享模型。随着 FL 从数据中心延伸到移动和边缘设备，无线网络成为模型与训练更新的主要传输通道。然而，主流 FL 框架——无论是通用编排工具如 Flower [ref-FL基础1]，还是规模化 benchmark 如 FedScale [ref-FL基础2]——通常把无线链路抽象为透明管道：框架假定文件能够可靠送达，不暴露链路配置、不记录链路行为，也不让实验者控制传输条件对 FL 轮次的影响。

这种抽象在有线或高速无线环境中或许足够，但在真实无线部署中，它隐藏了一层重要的实验变量。信道、调制编码方案（MCS）、带宽和发送参数的不同会导致链路吞吐、丢帧和延迟的差异；这些差异经由文件交付和轮次时序传播到训练进度。当无线链路被当作黑盒时，研究者无法区分观察到的 FL 行为究竟源自算法设计还是底层无线条件。

本文把真实无线链路从 FL 抽象层下面拿出来，做成可控制、可测量、可重复的实验载体。 系统通过 802.11 monitor 模式与原始帧注入，直接构造、发送和观测空口帧，并控制实验所需的关键 PHY/MAC 参数——这里的"空口"指数据实际通过无线电收发的环节，包括相关的物理层和介质接入层行为。在这一基础上，系统进一步把空口配置、链路观测、文件交付与 FL 轮次结果组织为五层跨层 testbed，使无线条件不再是实验的噪声来源，而是显式的实验变量。

本文的贡献如下：

1. 可编程真实广播无线链路。基于现成 802.11 硬件，在网卡、驱动和监管域允许的范围内，把实验所需的关键 PHY/MAC 行为暴露为可配置、可测量的条件。这些能力将通过正式能力结果矩阵（T1）和 MCS 重复实验（F4）验证。

2. 跨层 testbed 与验证方法。把 FL 文件交换、链路调度、真实无线链路和观测面组织成可核查的跨层实验边界，并定义交付、完整性、收齐和完成等跨层契约及其分层验证方法。

3. 代表性实验洞察。用 MCS 重复实验和端到端 FL 轮次实验回答链路差异如何形成、如何沿"链路行为 → 文件交付 → 轮次完成 → 学习进度"传播。

证据门槛说明：上述三项贡献在蓝图阶段以目标主张写成；只有在正式实验数据齐备后，投稿版才改为完成态句式。贡献 3 完全依赖正式实验 F4/F5 数据；贡献 1 中发射功率行是投稿前置依赖，需在系统侧先补 txpower 旋钮实现和正式资格数据。

如果无线链路要成为实验变量，研究载体必须满足哪些可验证条件？下一节从这一问题出发，推导 testbed 需求并定位本文方案。

# 第 2 节 Testbed Requirements and the Research Landscape（约 800 词）

要把无线链路从 FL 的透明管道变为可实验的对象，研究载体至少须同时满足三项需求：

1. 真实链路参与实验。研究载体必须使用真实的无线收发，而非模拟或回放；否则无线行为本身不是实验变量。

2. 关键行为可控制、可测量。实验者必须能够显式设定链路配置（如 MCS、带宽、信道），并通过接收侧观测确认配置是否生效；否则无线链路仍是不可控的噪声源。

3. 普通研究组可重复部署和复现实验。硬件、频段和协议栈的门槛不能高到只有少数实验室能够复现；否则实验结果难以被独立验证。

以下按这三项需求审视现有研究载体，并说明每种载体的事实来源。

## 仿真与 trace 回放

网络仿真器和 trace 回放工具在 FL 无线通信研究中被广泛使用 [ref-载体1]。它们提供良好的可重复性和可扩展性，可以方便地批量运行不同网络条件下的实验。然而，仿真和 trace 回放不把真实无线行为作为实验对象——它们生成或重放已有的链路特征，而非让数据实际经过无线电收发。当研究问题涉及真实硬件、驱动和射频环境的交互行为时，仿真结果不能替代真实链路实验。

Amadeo 等人在 IEEE Communications Magazine 发表的研究通过数值和网络仿真评估联邦学习通信 straggler 的缓解方法 [Amadeo2024]，为这一类载体提供了近年的 Magazine 研究实例。

## 常规协议栈下的异构无线与边缘 testbed

使用常规 Wi-Fi 联网的 FL 部署让数据经过真实无线链路 [ref-载体2]，满足第一项需求。然而，在常规联网方式下，帧的构造、发送和接收由网卡固件、驱动和协议栈协同处理——包括速率自适应、重传、功率控制等 PHY/MAC 行为。实验者通常难以将这些行为作为显式实验变量：例如，难以固定 MCS 并观测其对链路吞吐的影响，或在不同配置之间进行可控切换。此外，广播和组播数据通常沿默认基本速率路径发送 [ref-载体3]，进一步限制了可控参数的范围。

Liu 等人在真实 5G-edge IoT testbed 上部署了基于联邦学习的异常检测系统，并测量了包括 Wi-Fi、BLE、Zigbee、6LoWPAN、LoRaWAN、Sigfox 和 NB-IoT 在内的多种无线接入技术 [ref-载体2]。该平台让 FL 数据和模型更新经过真实网络设备，能够评估端到端时延、计算开销和系统扩展性。然而，这些无线接口仍沿常规联网路径工作；论文没有将逐帧 MCS、信道带宽、GI、链路层重传策略或接收侧 PHY 元数据暴露为可控制、可验证的实验变量。因此，该平台具有真实的端到端无线和边缘网络行为，但具体的 PHY/MAC 行为仍主要封装在无线设备、驱动和协议栈内部。

注意：此处不写成"FL 一对多必然退化为一对一"等过强概括（参见 05-3 裁决）。

## SDR 和蜂窝 testbed

软件定义无线电（SDR）和蜂窝 testbed（如 5G/LTE 实验平台）提供比 Wi-Fi 更细粒度的物理层控制 [ref-载体4]，在频段、波形和调制方面的可编程性更强。然而，SDR 需要专用硬件（如 USRP）和复杂的信号处理协议栈，蜂窝 testbed 可能还需要频谱许可和基站设备。这些因素显著提高了部署和复现的门槛，使实验难以被普通研究组独立复制。

Chu 等人在 IEEE Communications Magazine 发表的 O-RAN cell-free MIMO 研究实现了真实 5G testbed [Chu2025]。系统使用四台 NI USRP X310、Octoclock 同步、专用服务器、修改后的 srsRAN、Open5GS 和 near-real-time RIC，并在 n78/3.6 GHz、20 MHz 配置下记录 SNR、RSRP、噪声方差、EPRE、MCS 和吞吐量等 KPI。该研究为 SDR/蜂窝载体提供了近年的 Magazine 实例，同时也体现了专用设备和协议栈带来的复现门槛。

## 三篇真实 IEEE Magazine 研究的载体对比

下表只列出三篇研究的书目信息，分别锚定仿真、常规协议栈下的异构无线与边缘 testbed、SDR/蜂窝三类研究载体。

| 研究载体 | 作者与标题 | 年份、刊物与来源 |
| --- | --- | --- |
| 仿真/trace | M. Amadeo et al., “Mitigating the Communication Straggler Effect in Federated Learning via Named Data Networking” | 2024，IEEE Communications Magazine, vol. 62, no. 11, pp. 92–98；doi: 10.1109/MCOM.001.2300419；IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/10529949 |
| 异构无线/边缘 | X. Liu et al., “Federated Learning on 5G Edge for Industrial Internet of Things” | 2025，IEEE Network, vol. 39, no. 1, pp. 289–297；doi: 10.1109/MNET.2024.3469988；IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/10705021；开放全文: https://researchportal.helsinki.fi/files/393315831/Federated.pdf |
| SDR/蜂窝 | Y. Chu et al., “Testbed Development: An Intelligent O-RAN-Based Cell-Free MIMO Network” | 2025，IEEE Communications Magazine, vol. 63, no. 6, pp. 74–81；doi: 10.1109/MCOM.001.2400574；IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/11018310 |

三篇文章共同显示出三种取舍：Amadeo 等人牺牲真实 RF 以换取规模和重复性；Liu 等人在真实 5G-edge 和异构无线接入上验证 FL 系统，但把具体 PHY/MAC 行为封装在常规协议栈内；Chu 等人暴露 更细粒度的蜂窝/RAN 行为，却需要专用基础设施。本文方案不声称在所有维度上优于 SDR，而是定位在三者之间：使用消费级 802.11 硬件保留真实空口，同时通过 Radiotap 发射请求和接收侧观测把部分 PHY/MAC 行为变成可核查的实验变量。

## 本文方案：基于 802.11 monitor 模式与原始帧注入

本文的 testbed 基于现成消费级 802.11 硬件，利用 monitor 模式接收和原始帧注入（raw frame injection）把无线链路做成可编程的实验载体。Monitor 模式使接口脱离常规关联数据路径，并把捕获帧及驱动提供的 Radiotap 元数据暴露给用户态；原始帧注入则在 Radiotap header 中请求指定 MCS、带宽、short GI 等发射参数，并以广播方式发送。这里的“请求”只有在所选网卡、驱动和固件支持并实际生效时才构成实验事实，接收侧 Radiotap 也属于驱动提供的观测元数据，而不是独立校准的射频仪器。这一方案同时满足三项需求：数据经过真实无线收发（需求 1），关键 PHY/MAC 参数可显式请求并在接收侧观测确认（需求 2），所用硬件为消费级 Wi-Fi 网卡，部署门槛低（需求 3）。

## 系统定位

在"把真实无线链路做成实验变量的程度"这一维度上，现有 FL 平台各有侧重：Flower [ref-定位1] 和 FedScale [ref-定位2] 提供通用 FL 编排和 benchmark，但不暴露无线链路；FedComm [ref-定位3] 研究通信协议对 FL 的影响，但其实验环境以仿真为主；近期一项跨国 MQTT FL testbed [ref-定位4] 在真实广域网上部署端到端 FL，但无线链路行为不在其实验控制范围。本文 testbed 的定位是让真实无线链路成为 FL 实验的显式变量，而非在编排能力、客户端规模或 benchmark 覆盖上与上述平台竞争。

# 第 3 节 Cross-Layer Testbed and Programmable Air Interface（约 1000 词）

把真实无线链路从 FL 抽象层下面拿出来，做成可控制、可测量、可重复的实验载体——要实现这一目标，系统需要从算法层到物理层的完整跨层架构，使无线配置、链路观测和 FL 轮次结果之间的关系可追溯。

本节说明 testbed 的静态跨层架构、可编程空口边界和观测面。它回答"系统是什么、哪些边界被暴露"，不回答"契约失败如何判定"——后者留给第 4 节。

## 五层跨层架构

系统从上到下分为五层，依赖只能沿上层到下层方向表达；完成结果沿下层向上层返回：

1. FL 算法层：表达联邦学习业务语义——训练、评估和聚合。算法层通过 Runtime 的四个本机接口（publish_model、wait_for_model、submit_update、wait_for_updates）表达文件交换，不直接调用 Transport、链路层或物理层。

2. FL Runtime / SDK 层：轮次编排、模型发布、模型等待、update 提交和 update 收集。Runtime 在每轮开始时冻结本轮参与客户端集合，该快照同时约束模型发布目标和 update 收齐集合。

3. Transport Backend 层：把 FL 文件交换映射到具体传输机制。下行使用 UFTP closed group 一发多收分发模型文件；上行采用每客户端独立 HTTP PUT 提交 update。Transport 只交付文件传输结果和完整性校验，不决定 FL 轮次成功或失败。

4. 链路层（集成式链路层底座）：位于 TUN 虚拟网络边界之下，统一承接空口发送权、控制面与数据面分流、有限队列、反压和反馈。核心调度机制为 Token Passing——一种中心化的空口发送权分配：server 只向活跃队列中的 client 发放上行 GRANT（发送机会），client 通过 READY 声明加入活跃队列。下行 UFTP 反馈使用反向控制窗口，server 周期性暂停主发送、向 client 发放短 GRANT 以回传缺块或完成状态。

5. 无线物理层：提供 802.11 monitor 接收、raw injection、广播承载和射频观测能力。物理层不拥有文件完整性判定——广播没有硬件 ACK，文件完成必须由 Transport 和 Runtime 逐层确认。

图稿占位：F1 静态跨层架构与抽象差异图 ¦ 待制作

F1 在同一张架构图中完成双重论证：（1）展示五层架构的数据路径和控制路径，标出模型发布、update 提交、Token Passing、反馈和接收观测的位置；（2）标注主流 FL 框架把无线链路隐藏为可靠管道的位置——在该位置，本系统暴露了控制点（可编程参数）和观测点（射频元数据）。F1 不画完整轮次时序、不画故障分叉、不证明旋钮已生效。

## 可编程参数与观测面

在网卡、驱动和监管域允许的范围内，系统暴露以下可编程参数：

• 链路标识（link_id / channel_id）和信道：确定无线链路的频段和通信范围隔离。

• 带宽：20 MHz 或 40 MHz。

• MCS（调制编码方案）索引：HT/VHT MCS 0–31，通过 Radiotap header 指定。

• Short GI：缩短保护间隔以提高吞吐。

• FEC 参数（fec-k / fec-n）：前向纠错编码比率。

• 队列水位：控制链路层发送队列的 pause/resume 阈值和反压行为。

• Grant 持续时间和保护间隔：每次上行发送机会的时长和间隔。

• 反馈窗口参数：下行 UFTP 反馈轮的周期和持续时间。

• 方向流（uplink/downlink stream）：上下行方向链路域。

• 发射功率：txpower 行在能力矩阵中保留。

投稿前置依赖：发射功率（txpower）在当前系统中尚未实现为显式旋钮，仅由驱动默认控制。系统侧补 txpower 实现、记录和正式资格数据是投稿前置条件。在此之前，发射功率不能写成已验证的可编程能力。

上述参数通过命令行参数传入集成式链路层底座（wfb_v6_uplink），并经 FL 服务配置（fl-*.json 的 link_args）透传。

射频观测面：接收侧通过 RX_ANT 日志报告每帧的频率、MCS、带宽和 RSSI（min-avg-max），这是当前唯一的空口观测面。它提供"发射参数是否到达空口"的观测依据，但不是文件完整性确认。

## 真实硬件与模拟组件边界

系统在真实硬件和模拟组件之间有明确边界：

• 真实：无线物理层收发（monitor 接收、raw injection、广播）经过真实 802.11 硬件和空口。

• 模拟/替代：netns（网络命名空间）验收场景使用 UDP 替代真实空口，用于验证从 Transport 到 Runtime 的端到端流程逻辑，但不测试射频行为。

这一边界将在第 5 节 F3 中正式记录。

架构暴露了跨层边界，但暴露边界不等于实验可信——下一节说明跨层完成、失败和验证覆盖如何被定义。

# 第 4 节 Cross-Layer Contracts and Layered Validation（约 700 词）

上一节展示了系统把无线链路暴露为实验变量的静态架构。但仅有架构还不够：在广播无线链路上，没有硬件 ACK，帧可能丢失、乱序或损坏，多客户端的 update 需要收齐才能聚合。如果没有明确的完成和失败语义，实验结果就无法被核查。本节用一次 FL 轮次穿过契约层的叙事，说明系统如何定义正确性、识别失败，以及每个验证层能证明什么。

## 一次 FL 轮次穿过契约层

一次完整的 FL 轮次从 server 发布模型到收齐全部 update、完成聚合。在这个过程中，数据在五层之间流动，每层用契约不变式守护其边界。我们沿正常路径走过一次轮次，在故障可能发生的每个时刻引入对应的契约。

下行：模型到达客户端。 Server 通过 UFTP closed group 把模型文件广播给本轮参与客户端。UFTP 的 status file 提供逐客户端、逐文件的交付结果矩阵。但物理广播没有硬件 ACK——UFTP 自身报告的传输完成不等于 client Runtime 的校验成功。

• 乱序/损坏：client 收到模型后，Runtime 对 manifest 执行结构校验并对数据文件计算 SHA-256。如果 round_id 不匹配或文件摘要不一致，接收失败，不能开始训练。

• 未完整交付：只有 Transport 确认全部预期客户端的模型文件交付成功，server Runtime 才越过下行完成屏障。单个 client 的本地校验不能替代该屏障。

上行：update 到达 server。 每个 client 完成训练后，通过 HTTP PUT 提交 update。请求携带 Content-Length 和 Content-Digest（SHA-256），server 流式接收 body 并独立计算摘要。

• 伪完成：一次成功交付必须走完 100 Continue → PUT body → 201 Created 的完整序列。server 先为 (round_id, NODE_ID) 原子预留上传槽位，再发送 100 Continue；只有数据文件和 update manifest 都原子落位后，才返回 201 Created。越过最终 manifest 提交点后，该 Transport 成功事实不可逆——即使 Runtime 随后进入失败，也不能追溯改写。

• 缺员：server 等待本轮参与客户端集合的全部有效 update。只有在下行完成屏障已达成且全员 update 收齐时，Runtime 才持久化成功终态并向算法层交付完整聚合输入。

• 超时与终止：当完成条件未满足时，终止策略独立于成功条件。v8 采用严格同步——任一参与 client 的确定性提交失败使整轮失败。超时和完成不是同一不变式。

图稿占位：F2 轮次时序与契约不变式图 ¦ 待制作

F2 是唯一的动态轮次图。以成功路径为主脊柱，归并展示三类故障分叉：乱序/损坏、未完整交付、缺员/超时。每处标出对应不变式和可观察点，并叠加三层验证边界。F2 不展示测试通过率、netns 验收成绩或正式性能数字。

## 分层验证

系统把验证分为三层，每层有明确的能力和不能力边界：

1. 契约层核查语义不变式：manifest 结构、摘要一致、轮次身份匹配、提交序列完整。它能发现损坏和身份不一致，但不能证明链路行为符合配置。

2. netns / 流程层核查端到端流程和边界交互：在 UDP 替代空口的环境中运行完整 FL 轮次，验证从 Runtime 到 Transport 的文件交换闭环。它能发现流程集成问题和状态机缺陷，但不测试真实射频行为。

3. 真实空口层核查物理链路行为、射频观测值和跨层时间记录。它是唯一能够证明"发射参数确实到达空口并产生可观测链路差异"的层。

证据边界：开发期 135 个契约用例、netns 验收脚本、验收 log、演示面板和 2A 行为计数器是方法来源和工程准备度背景，但不是投稿正文结果。第 4 节不声称验证方法单独保证系统正确且可复现，而是说它把主张拆成可核查不变式并界定了每层证据覆盖。

下一节将用正式实验展示：能力是否具备正式证据、链路旋钮是否产生可重复差异、差异如何传递到 FL 轮次。

# 第 5 节 Experimental Evidence（约 1200 词）

前两节描述了 testbed 的架构与契约。本节用正式实验回答三个递进问题：系统声称的能力是否具备正式资格？配置差异是否到达真实链路并可重复？链路差异如何传播到端到端 FL 轮次？

## 实验条件

图稿占位：F3 实验平台与测量拓扑 ¦ 待实验确定

F3 记录真实实验的节点、无线链路、观测点、软件/硬件边界、模拟组件和数据采集时间线。它是实验条件和测量边界图，不是"真实性证据"——它不证明能力或性能，只明确实验是在什么条件下进行的。

待正式实验回填：F3 的具体内容（硬件型号、信道、拓扑）待实验执行后确定。

## 实验资格确认

在回答学术研究问题之前，首先确认：论文声称支持的每个旋钮，是否能在真实硬件运行中被设定，并在其承诺的观测点得到确认？

图稿占位：T1 正式能力结果矩阵 ¦ 设计占位，待正式实验回填

T1 对每个宣称的可编程旋钮逐行报告：

| 旋钮 | 配置值 | 发送侧实际编码/元数据 | 接收侧/射频观测 | 正式运行成功次数和重复口径 | 硬件/驱动/频段/观测边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信道 | 如 ch157 | Radiotap channel | RX_ANT freq | 待回填 | 待回填 |
| 带宽 | 20 / 40 MHz | Radiotap bandwidth | RX_ANT bw | 待回填 | 待回填 |
| MCS 索引 | 0–31 | Radiotap MCS index | RX_ANT mcs | 待回填 | 待回填 |
| Short GI | on/off | Radiotap short GI flag | RX_ANT 推断 | 待回填 | 待回填 |
| FEC (k/n) | 如 8/12 | 链路层 FEC header | 链路层解码统计 | 待回填 | 待回填 |
| Grant 持续时间 | 如 120 ms | 控制帧 duration_ms | 链路层日志 | 待回填 | 待回填 |
| 发射功率 | 待实现 | 待 txpower 旋钮 | RX_ANT RSSI | 投稿前置 | 系统侧须先补实现 |

T1 的标准：只有配置值被设定、发送侧元数据或编码与配置一致、并且在接收侧/射频观测点得到独立确认的旋钮才能标为已验证。CLI 接受参数、进程启动或开发冒烟通过不能作为验证结果。发射功率行保留，但在 txpower 系统实现完成前是投稿阻塞项。

T1 的作用是资格确认，不单独制造学术研究问题；它为后续 RQ1/RQ2 定义哪些配置可以进入正式实验。

待正式实验回填：T1 的全部观测值、成功次数和边界说明待实验执行后填入。

## RQ1：MCS 生效与可重复链路差异

研究问题：在资格确认通过的配置中，MCS 旋钮是否到达真实链路，并产生可观测、可重复的链路差异？

实验设计：

• 选取约 3 个 MCS 设置（如 MCS 0、MCS 4、MCS 7——具体待实验确定）。

• 每设置运行 5–10 次重复。

• 每次记录：发射配置（Radiotap header 中的 MCS 索引）、接收侧观测（RX_ANT 报告的 MCS、RSSI）和一个有解释力的链路/交付指标（如帧接收率或吞吐）。

图稿占位：F4 MCS 重复实验结果图 ¦ 待正式实验回填

F4 采用多面板呈现：

• 面板 A：配置到接收侧 MCS 观测的对应——确认发射 MCS 确实到达空口。

• 面板 B：链路结果分布——不同 MCS 设置下的链路指标中位数和 IQR（四分位距）。

图注写明重复次数和统计口径（中位数/IQR）。F4 的唯一论证是"被选配置的链路差异及其重复性被正式观察到"。F4 不推广到未测 MCS、设备、频段或无线环境，也不推出整个系统性能或最终模型准确率收益。

待正式实验回填：F4 的全部数据待 MCS 重复实验执行后产出。当前为设计占位。

## RQ2：链路差异如何传播到端到端 FL

研究问题：选定的链路差异是否沿"链路行为 → 完整文件交付 → update 收齐 → round 完成 → wall-clock 学习进度"传递？

实验设计：

• 从 RQ1 选择 2 个配置（如一个低速 MCS 和一个高速 MCS）。

• 使用多客户端（至少 2 个）、多轮正式 FL 实验。

• 每轮记录：链路/接收观测、完整文件交付时间、update 收齐时间、round latency 及必要的延迟分解。

图稿占位：F5 端到端 FL 轮次结果图 ¦ 待正式实验回填

F5 多面板展示两种配置下的证据链：

• 面板 A：链路层指标（接收 MCS、RSSI 等）——确认链路差异在 FL 实验中持续存在。

• 面板 B：交付与收齐指标——模型交付时间、update 收齐时间。

• 面板 C：轮次延迟与 wall-clock 学习进度——round latency 对比和 accuracy vs. wall-clock time。

F5 的唯一论证是空口差异如何传播到系统进度。它不与普通 Wi-Fi、技术对手或其他平台做性能比较，不宣称最终准确率提升。Wall-clock 学习进度的报告必须配合按轮次口径或相同训练配置说明，避免把时间轴拉伸写成按轮次收敛规律改变或算法准确率收益。

待正式实验回填：F5 的全部数据待端到端 FL 轮次实验执行后产出。当前为设计占位。

# 第 6 节 Discussion and Open Challenges（约 600 词）

## 实验洞察与贡献回声

待正式实验后撰写：本段将从 T1/F4/F5 的正式证据中提炼实验洞察，并回声三项贡献。以下为结构骨架。

正式能力资格确认（T1）将展示：在现成 802.11 硬件上，通过 monitor 模式与原始帧注入，本 testbed 能够将哪些 PHY/MAC 参数作为显式实验变量，在哪些边界内有效。MCS 重复实验（F4）将展示：配置差异确实到达真实空口，并产生可重复的链路差异。端到端 FL 轮次实验（F5）将展示：链路差异沿文件交付、收齐和轮次完成传播到训练进度。

这些结果共同指向本文的中心主张：把真实无线链路从 FL 抽象层下面拿出来，做成可控制、可测量、可重复的实验载体。

证据门槛：上述洞察只有在正式实验数据成立后才能以完成态写入。如果实验未完成或发射功率前置未解决，对应贡献不能写成已验证。

## 本文证据边界

本文的实验证据受以下边界约束，读者在解释结果时应注意：

• 硬件规模：实验使用少量消费级 802.11 网卡和有限数量节点，不代表大规模部署。

• 设备和频段覆盖：结果仅适用于实验所用的特定硬件型号、驱动版本和频段；不同设备可能表现不同。

• 观测面：RX_ANT 日志是当前唯一射频观测面，提供帧级 MCS/RSSI/带宽/频率；它不是精密射频测量仪器。

• 模拟组件：netns 验收使用 UDP 替代真实空口，覆盖流程逻辑但不覆盖射频行为。

• 重复次数和统计外推：MCS 实验采用约 3 设置 × 5–10 重复，统计口径为中位数/IQR；结果不支持大样本推断或跨环境泛化。

• 算法收益：本文不声称特定 MCS 设置导致模型准确率提升；wall-clock 进度差异源自链路和系统时间差异，不应解释为算法收敛规律改变。

## 局限到开放路径

每项当前局限连接一条具体的解除路径：

1. 硬件与频段覆盖有限 → 扩展到更多 802.11 硬件型号、驱动和频段（如 5 GHz 不同信道、6 GHz），建立跨设备可重复性基线。

2. 观测面单一 → 增强跨层采集能力：除 RX_ANT 帧级日志外，引入结构化的链路层/Transport/Runtime 事件时间线，使实验数据从日志文本升级为可查询的结构化记录。

3. 重复实验为手动编排 → 建立 CI 化的重复实验流程：脚本化循环运行、结构化结果归档和统计汇总，降低可复现性门槛。

4. 统计方法有限 → 引入更完善的实验设计和统计方法：更多重复次数、交叉验证、环境变化测试和更严格的统计检验。

5. 发射功率不可控 → txpower 是投稿前置依赖。在系统侧补充 txpower 旋钮的显式配置、记录和正式资格数据后，发射功率才能从投稿阻塞项升级为已验证的可编程能力。这不是普通的未来方向。

关于 txpower：按地图裁决，txpower 在投稿前须先补系统实现。如果投稿时仍未完成，它不能被包装成普通开放挑战或未来工作，而是投稿阻塞项。

## 结论回声

待正式实验后定稿：以下为骨架。

本文展示了一种基于现成 802.11 硬件的跨层联邦学习 testbed，旨在把真实无线链路从 FL 抽象层下面拿出来，做成可控制、可测量、可重复的实验载体。[待正式实验成立后，此句改为完成态。] 我们期望这一 testbed 能为无线 FL 研究提供一个可重复的实验基础，使无线条件从不可见的噪声来源转变为显式的研究变量。

# 图表汇总（工作版含 T0 文献表）

| 顺序 | 图表 | 所在节 | 唯一论证职责 | 明确不能证明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（工作版） | T0 三篇 Magazine 研究载体比较表 | 2 | 用真实文献锚定仿真、异构无线/边缘、SDR/蜂窝三类载体的取舍 | 不证明本平台性能、FL 算法收益或三类载体的普遍能力上限 | 本轮新增；投稿版须纳入 6 个图表预算 |
| 2 | F1 静态跨层架构与抽象差异图 | 3 | 系统是什么、隐藏的无线链路在哪里、本系统暴露哪些控制/观测点 | 不证明能力生效、完整轮次时序或可重复性 | 待制作 |
| 3 | F2 轮次时序与契约不变式图 | 4 | 正常路径、故障分叉、不变式和三层验证边界 | 不展示测试通过率或性能结果 | 待制作 |
| 4 | F3 实验平台与测量拓扑 | 5 开篇 | 实验在哪里、真实/模拟边界和数据怎样采集 | 不是真实性、能力或性能结果 | 待实验确定 |
| 5 | T1 正式能力结果矩阵 | 5 资格确认 | 每个宣称旋钮的正式配置、实际观测、成功次数和适用边界 | 不接受 CLI 冒烟或设计语义作为结果 | 待实验回填 |
| 6 | F4 MCS 重复实验结果 | 5 RQ1 | 配置到 RX/链路差异的正式重复分布 | 不证明一般化性能或最终准确率收益 | 待实验回填 |
| 7 | F5 端到端 FL 轮次结果 | 5 RQ2 | 链路行为到文件交付、收齐、round latency 和 wall-clock 进度的证据链 | 不证明算法收益、按轮次收敛改变或优于技术对手 | 待实验回填 |

# 引用预算分配（约 15 篇）

| 组 | 用途 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| FL 基础与无线动机 | FL 概念、无线 FL 动机 | 3 |
| 载体选择事实锚点 | 仿真/trace、异构无线/边缘、SDR/蜂窝的事实来源 | 5 |
| 系统定位 | Flower、FedScale、FedComm、MQTT testbed | 4 |
| Testbed、测量和验证方法 | 实验方法论、统计实践 | 3 |

T0 中的 Amadeo、Liu、Chu 三篇文章承担载体选择的技术事实，计入“载体选择事实锚点”预算；Shen、Farajzadeh 等文章仍只作为结构研究依据，不在正文中占技术引用名额。T0 是本轮轮廓的工作版表格，正式投稿版若严格执行最多 6 个图表，需在定稿时合并或压缩该表。